# 甘肃省中医院药学部中药房和智慧药房零星维修改造项目招标参数

一、项目名称：甘肃省中医院药学部中药房和智慧药房零星维修改造项目

二、项目内容:

1.原有服务台柜体拆除：柜体高度1200mm，约6.2m长，包含垃圾清运；

2.更衣柜制作：双面板柜体，成品柜门，高度2400mm，约7.2㎡,安装锁具；

3.服务台制作：参照原有柜体式样、材质。柜体高度1200mm，台面宽度约360mm，柜体约4m长，柜体外立面与台面均为木龙骨木工板基层，外饰石材，柜体内侧安装成品烤漆板桌体带抽屉、石材台面及锁具；

4.办公台制作：参照原有办公台式样、材质。高度900mm，约4.2m长，烤漆板制安，带抽屉、锁具；

5.玻璃隔断制安：约22.58㎡，50*80铝合金框料，8mm钢化玻璃。铝合金推拉窗4.2㎡。

6.假柱体制安：约4.8㎡，30*40木龙骨18mm阻燃板基层，烤漆板饰面。

7.显示屏移位：原有显示屏4台拆除后移位安装。

8.拆除书桌原有破损抽屉面板39个，新做高分子抽屉面板，安装配套抽屉锁。

9.书桌安装高分子柜门20个。

三、合同期限：自合同签订之日起30个日历天内完成。

四、现场施工安全管理要求

- 施工方必须制定安全管理制度，防止人身伤亡事故；

- 施工方必须严格遵守甲方制定的各项施工管理办法和现场管理规定；

3、施工方必须建立施工项目安全组织系统及相应的责任系统，以加强安全组织工作。

五、施工要求

1、施工方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，满足国家及行业有关技术标准、严格。

2、严格执行国家有关法律、法规、规范和甘肃省中医院的有关规定；

3、施工方对工程项目的施工质量负全部责任;确保实现工程的质量目标、工期目标、安全目标；

4、按照约定完成施工内容，各项技术性能符合规范要求，项目完成1个月内，向甲方提出《验收通知》申请，并提交完整齐全的竣工技术文件；

5、按规定时限，免费处理质保期内发现的施工质量问题和责任问题，其结果应得到甲方和监理单位的认可;积极配合甲方处理非施工方责任问题；

6、施工方必须按照甲方确认的施工操作规程施工，不得擅自修改、偷工减料；

7、施工方必须建立健全施工质量控制制度、严格做好工序管理；

8、甲方或监理单位对施工中出现的质量问题或验收不合格的项目，施工方应无条件配合在规定的时限内负责返修，由此返修产生的一切费用均由施工方承担；

9、施工方在施工过程中出现任何安全事故均由施工方承担全责，造成甲乙双方和第三方的人身及财产损失的，一切费用均由施工方承担。

六、院区施工现场要求如下：

- 进入施工现场的施工人员必须统一着装；

- 进入现场的施工人员必须要有相应的工种资质；

- 施工材料、构件料具需在施工现场整齐堆放，不能随意丢弃；

- 施工结束后当天撤走所有施工材料及工具。

- 5、楼内施工现场必要时设彩条布隔挡；

- 6、楼内施工过程应注意施工安全，不能损坏医院原有的基础设施和医疗设备，若有损坏，依照原价赔偿；

- 7、楼内施工应减少噪音，严禁影响病人患者正常就医和休息；

- 8、楼内施工现场严禁施工作业人员吸烟。

七、施工方进场条件要求：

1、施工方必须严格遵守国家相关施工规范和要求同时接受甲方及第三方监理公司、跟踪审计的管理及监督。

2、因医疗机构的特殊性，施工必须在保证医院正常开展医疗工作的前提下进行，若因施工造成影响医疗工作的情况，所有损失由施工方承担。

3、施工方必须具备有专业的进行相应施工的专职工作人员，且专业工作人员都必须持证上岗，对施工项目均有三年以上工作经验。

4、施工材料要求：施工方在进场施工前需提供施工材料及更换配件的官方质检报告及出厂合格证，在后期报至甲方及监理方施工资料中必须保持一致。

5、在施工过程中若出现工程量变更等情况，必须第一时间向甲方和监理方告知并出具工程签证单，经甲方和监理方同意后方可进行。

八、工程质保

工程质量保证金以审定价格的5%为质保金，维修类工程项目自验收之日起质保一年，承诺一年之内出现质量问题第一时间提供免费维修。

- 九、工程造价

工程价格确定以施工方提交的经监理方和甲方代表签字确认的工程量清单报甲方委托的第三方审计公司审定价格作为结算依据。

十、考核管理

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员资质 | 1施工方必须委派具有相应的资质人员到场施工。 | 每发现一次不合格扣除200元/次 | -2 |  |
| 2 | 工程质量 | 工程质量达到国家和甘肃省相关行业标准 | 每出现一次质量问题，扣除1000元 | -10 |  |
| 3 | 工程安全 | 施工安全措施和防护到位 | 每发现一次不合格扣除500元/次 | -5 |  |
| 4 | 时限要求 | 根据甲方要求期限内完工 | 每逾期一天扣除500元/天 | -5 |  |
| 5 | 现场要求 | 施工现场必须符合甲方要求并做好环境清洁工作 | 每发现一次不合格则扣除200元/次 | -2 |  |

注意：1.上述扣分项均可累加且上不封顶；2.考核分总分100分，一个合同期内累计扣分低于60分，甲方有权解除合同。

十二、资质要求

投标方须具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质并同时具有有效期内的安全生产许可证；

注：报名完需现场踏勘