- 甘肃省中医院停车场系统光纤改造核心参数

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 12芯单模光纤 | - 2900 | - 米 | - 单模非金属松套管层绞式光缆 - 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T901-2009 - 非金属结构，抗电磁、防静电。重量轻，敷设方便。 - 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 - 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 - 光纤规格：B1.3（9/125μm） - 包层不圆度：≤1％ - 加强件: 玻璃纤维增强塑料棒（FRP） - 动态/静态弯曲半径: 20D/10D - 允许压扁力（N/100mm）: 300/1000 - 允许拉伸力（N）: 600/1500 - 芯数：12芯 - 外护套颜色：黑色 - 存储/工作温度：-40℃～+60℃ - 敷设方式：管道、架空、隧道等敷设 |
| - 2 | - 12口光纤终端盒 | - 7 | - 套 | - 12芯机架式光缆终端盒，满配带法兰、尾纤、耦合器 |
| - 3 | - 96口光纤ODF架 | - 1 | - 套 | - 96芯机架式光缆配线架，满配带法兰、尾纤、耦合器 |
| - 4 | - 光缆熔接 | - 1 | - 项 | - 光缆熔接，测试，熔接衰减值复合验收标准。 |
| - 5 | - 光纤收发器 | - 7 | - 对 | - 传输速率：达1Gbps,布线标准：802.3z和802.3ab,特点：电口信号符合1000Base-T,调整措施：降低衰减值，减少串扰。 |
| - 6 | - 核心交换机 | - 1 | - 台 | - 应用层级：三层,传输速率：10/100/1000Mbps,交换方式：存储-转发,背板带宽：≥336Gbps,包转发率：≥96Mpps,端口结构：非模块化,端口数量:28个,端口描述:24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口,控制端口:1个Console口,传输模式:支持全双工,VLAN:支持基于端口的VLAN（4K个）,支持QinQ,支持Voice VLAN,支持协议VLAN,支持MAC VLAN,链路聚合:支持GE端口聚合,支持10GE端口聚合,支持静态聚合,支持动态聚合,支持跨设备聚合,虚拟化:支持横向虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，支持纵向虚拟化技术，通过802.1BR技术将接入设备作为远程接口板加入主设备系统 |
| - 7 | - 8口千兆交换机 | - 7 | - 台 | - 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab以太网标准，支持10/100/1000Mbps三种传输模式支持IEEE802.3x全双工流控，半双工背压(Backpressure)流控 |
| - 8 | - 服务器机柜 | - 1 | - 台 | - 19U壁挂式符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准，SPCC优质冷轧钢板制作.表面处理为脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑，600*600*800mm |
| - 9 | - 壁挂机柜 | - 7 | - 台 | - 12U壁挂式符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准，SPCC优质冷轧钢板制作.表面处理为脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑，600*600mm |
| - 10 | - 服务器搬迁调试 | - 1 | - 项 | - 原东门值班室搬迁至2号楼消控室，对服务器重新调试，和各个收费系统进行对接。 |
| - 11 | - 路面切除开挖恢复 | - 1 | - 项 | - 路面切除开挖深度需在30CM以下，开挖后预埋JDG32线管，光纤穿入线管，保证有足够空间增加或更换线缆。 |
| - 12 | - 线管、网线、插座等辅材 | - 1 | - 批 |  |
| - 13 | - 施工劳务 | - 1 | - 项 |  |
| - 14 | - 税金 | - 1 | - 项 |  |

- 说明：本次改造将停车场管理服务器搬迁至2号楼1楼监控室统一管理，以主机房为中心，从2号楼1楼监控室分别往2号楼地库北出入口、2号楼地库南入出口、地面南入口、东门出入口、家属院出入口、东院区出入口，并包含西院区北出入口光纤预留，共7个出入口敷设12芯光缆一条。由于东门北侧正处于拆迁阶段，拆迁光缆破坏，影像全院停车场收费系统。改造后，个别出入口光纤破坏不影响其它出入口正常使用。